「淡青丸」航海終了時、主席研究者に引き渡すデータについて　Ver2.30

(1) 航海データ、気象・海象データについて

航海データは、拡張子が"d"、気象・海象データは拡張子が"csv"となっており、全てテキスト形式です。詳細は"航海データ、気象・海象データについて"フォルダに説明が入っておりますので、ご参照ください。

(2) CTDデータについて

CTDのデータセットは、生データ(raw)と処理データ（report）からなっています。CTDの生データは、Sea-Bird Electronics社のSeasaveV7を用いて収録しています。処理データは、Sea-Bird Electronics社のDataprocessingV7を使用して、以下の手順でデータ処理を行っています。

1.Data Conversion	DATデータ（周波数）から物理量データに変換

2.Wild Edit		ノイズ除去

3.Filter		ローパスフィルター

4.Align CTD		時定数の調整

5.Cell Thermal Mass	伝導度センサーの体積変化を補正

6.Loop Edit		上げ下げの最低速度を設定。停止時の圧力反転を除去

7.Derive		塩分、密度、音速などを計算

8.Bin Average		1秒24個のデータから1db（または1m）ごとの平均データを作成

9.Split		アップキャストとダウンキャストのデータを切り分け

10.ASCII OUT		ヘッダー付のデータをアスキー形式で出力、ヘッダーとデータを切り分け

11.Bottle Summary	採水データ（.ros）から採水層データ（.btl）ファイルを作成

収録されているデータセットは、以下のような構成になっています。（鉛直キャスト；キャスト名"CTD01"の例)

生データ【raw】

CTD01.hex		生データ(バイナリ)

CTD01.bl		採水コマンドデータ

CTD01.xmlcon	コンフィグレーションファイル

CTD01.hdr		ヘッダー情報

処理データ【report】

dCTD01.asc		ダウンキャストの1db（または1m）ごとの平均データ（1秒24個）

dCTD01.cnv		ダウンキャストのヘッダー付データ（アスキー形式）

dCTD01.hdr		ダウンキャストのヘッダー情報（処理情報付）

dCTD01.lay		ダウンキャストの指定層データ

uCTD01.asc		アップキャストの1db（または1m）ごとの平均データ（1秒24個）

uCTD01.cnv		アップキャストのヘッダー付データ（アスキー形式）

uCTD01.hdr		アップキャストのヘッダー情報（処理情報付）

CTD01.btl		採水層データ

CTD01.ros		採水データ

CTD01.cnv		ダウンキャスト、アップキャストのヘッダー付データ（アスキー形式）

※採水情報ファイルは、採水がない場合は作成しません。

※指定層データは希望がなければ作成しない場合があります。

(3) ADCPデータについて

ADCPデータは、RD Instruments社製の VmDasを用いて収録されています。フォルダ内のデータのほとんどはバイナリファイルです。これらのデータを利用するためには専用ソフトが必要です。RD Instruments社のWINADCP(インターネット上でダウンロードできます)でテキスト化やグラフィック閲覧などが可能です。

以上